生态环境局文件

黔南布依族

苗族自治州

黔南环审〔2019〕33号

黔南州生态环境局

关于对《福泉市牛场隆顺加油站建设项目环境影响报告表》的批复

福泉市牛场镇隆顺加油站：
    你站报来的《福泉市牛场隆顺加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉,经研究，批复如下。

- 项目基本情况

该项目位于福泉市牛场镇，总投资600万元。建设内容及规模：项目占地面积6000m2,主要建设办公楼、站房、加油机（双枪）6台，埋地汽油罐2个50m3，埋地柴油罐2个50m3，年销售汽油1800吨，柴油3000吨。

- 二、审查意见

- 项目符合国家产业政策和《汽车加油加气站设计与施工规范》选址要求，在全面落实环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设的不良环境影响可以得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

- 项目建设主要生态环境影响

#### 施工期生态环境影响主要是场地平整、土方开挖造成的水土流失，施工期的环境影响除部分不可逆外，大部分影响是可逆和短期的，只要在施工中采取有效的措施，对环境的影较小；营运期项目建成以后，随着人口、汽车的增加，噪声、生活垃圾随着增加，如果不加强管理会对周围生态环境造成影响。

- 四、减缓项目环境影响的主要措施

- 大气污染防治措施

施工期加强施工管理，采取洒水降尘、定期清扫、公路养护、控制车速、封闭运输、露天堆放的物料要遮盖等措施降低扬尘对环境的影响。

营运期采用油气回收系统对油气进行回收治理，加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。经处理后的油气无组织排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）总的排放限值25g/m3。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）表2中的无组织排放浓度限值2.0mg/m3

（二）水污染防治措施

施工期产生的废水包括建筑施工人员的生活污水和施工废水。施工废水经沉淀池后回用于施工车辆车身清洗，不外排，生活污水经沉淀池沉淀后继续回用于场地降尘或施工回用水中，不外排，项目设置临时旱厕，旱厕污物定期清掏给周边农户用作农肥。

营运期项目生产废水包括场面冲洗时产生的含油废水、工作人员、顾客产生的生活污水。项目场地冲洗产生的废水经隔油沉淀池处理后回用于地面冲洗，不外排，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准标准后排入市政管网，最终进入牛场污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治措施

施工期选用低噪声设备，合理安排施工时间，尽量避免多台施工机械同时作业；夜间22：00～次日6：00时段内，禁止施工(确因工艺要求必须连续施工时，应取得相关部门证明并报环境保护行政主管部门审批，取得批准后方可夜间连续施工，并公告周围居民)，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

运营期对出入站区内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、限速、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使站区内的交通噪声降到最低，加油泵属于低噪声设备，通过采取合理布置加油泵的位置，对加油泵加设减振垫等措施，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

（四）固废污染防治措施

施工期产生的土石方存于临时堆土场，后期用于绿化，施工人员生活垃圾定期收集至垃圾桶，统一运至垃圾填埋场处理。

营运期生活垃圾收集后由环卫部门处理，化粪池污泥定期清掏后用于周边农田施肥，加油站场面冲洗废水经隔油池沉淀过程中产生的底泥、清灌废液、废油等属于危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。

- （五）环境风险防范措施

本项目的环境风险主要为油库及加油站着火或爆炸，储油罐事故泄漏，需严格按照《报告表》中环境风险防范对策中的要求执行，杜绝环境污染事故发生。

设置相应的专（兼）职环境管理人员，建立环境管理制度，该项目应开展施工期环境监理，在建设项目投入生产或者使用前，编制环境应急预案并依法依规备案。

五、严格落实环保“三同时”制度

- 认真落实环保“三同时”制度，环保设施建设须纳入施工合同，保证环保设施建设进度和资金。建设项目竣工后，由你站自行组织竣工环保验收，编制验收报告，验收结果向社会公开，并在竣工环境保护验收平台上备案。

- 六、主动接受监督

你站应主动接受各级生态环境部门的监督检查。该项目的日常环境监督管理工作由黔南州生态环境局福泉分局负责。

2019年5月31日

（此件公开发布）

| 抄 送：黔南州生态环境保护综合执法支队，黔南州生态环境局福泉分局，重庆丰达环境影响评价有限公司环评编制单位。 |  |
| --- | --- |
| 黔南州生态环境局办公室 | 2019年5月31日印发 |

共印10份